附件6

广西海事局船舶危防类风险源监管工作指南

为使局属单位更好地贯彻执行船舶危防类事故风险源的监管要求，降低危防类重大事故风险，提升监管水平，制定本指南。

一、辖区危防类风险源的主要类型及事故风险

辖区危防类风险源主要包括八大类，即载运或贮存油类、危险化学品的船舶，危险货物码头船舶装卸作业，危险货物集装箱装箱作业，船舶供受油作业，船舶残油、油污水接收作业，船舶清舱作业，散装危险货物/污染危害性货物船舶水上过驳作业，船舶水上拆解和修造活动。其中，第一类风险源为危险货物运输船舶，其他类风险源为危防作业。

危防类风险源的种类、特性、事故风险和主要危害种类如表1所示。

表1 广西局辖区危防类风险源的种类、特性、事故风险和主要危害种类

| 序号 | 风险源种类 |  | 危险货物特性 | 事故风险 | 主要危害种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输船舶 | 载运散装油类 | 易燃液体，污染危害性货物 | 燃烧、爆炸、泄漏 | 人员伤亡、污染水体、污染大气 |
| 2 |  | 载运散装有毒液体物质 | 有毒液体，污染危害性货物 | 泄漏，有的可燃烧、爆炸 | 引起人体中毒，污染水体、大气 |
| 3 |  | 载运易燃气体 | 易燃气体 | 爆炸、燃烧 | 人员伤亡 |
| 4 |  | 载运爆炸品 | 爆炸品 | 爆炸、燃烧 | 人员伤亡 |
| 5 |  | 载运其他危险货物 | 腐蚀性、氧化性、有毒、污染危害性 | 泄漏 | 灼伤人体、腐蚀船体、污染水体 |
| 6 | 危险货物码头船舶装卸作业 | 装卸散装油类 | 易燃液体，污染危害性货物 | 燃烧、爆炸、泄漏 | 人员伤亡、污染水体、污染大气 |
| 7 |  | 装卸散装有毒液体物质 | 有毒液体，污染危害性货物 | 泄漏，有的可燃烧、爆炸 | 引起人体中毒，污染水体、大气 |
| 8 |  | 装卸易燃气体 | 易燃气体 | 爆炸、燃烧 | 人员伤亡 |
| 9 |  | 装卸爆炸品 | 爆炸品 | 爆炸、燃烧 | 人员伤亡 |
| 10 |  | 装卸其他危险货物 | 腐蚀性、氧化性、有毒、污染危害性 | 泄漏 | 灼伤人体、腐蚀船体、污染水体 |
| 11 | 集装箱装箱作业 |  | 易燃、易爆、有毒、腐蚀性、氧化性、污染危害性等 | 货物移位、泄漏等造成燃烧、爆炸、污染 | 人员伤亡、污染水体 |
| 12 | 船舶供受油作业 |  | 易燃液体，污染危害性货物 | 燃烧、爆炸、泄漏 | 人员伤亡、污染水体、污染大气 |
| 14 | 残油、油污水等接收作业 | 船舶残油、油污水接收作业 | 污染危害性 | 泄漏 | 污染水体 |
| 16 |  | 散装有毒液体物质接收作业 | 有毒液体，污染危害性 | 燃烧、爆炸、泄漏 | 人员伤亡、引起人体中毒，污染水体 |
| 17 | 船舶清舱作业 |  | 易燃、易爆 | 燃烧、爆炸 | 人员伤亡 |
| 18 | 液货船水上过驳作业 | 油类 | 易燃液体，污染危害性货物 | 燃烧、爆炸、泄漏 | 人员伤亡、污染水体、污染大气 |
| 19 |  | 散装有毒液体物质 | 有毒液体，污染危害性货物 | 燃烧、爆炸、泄漏 | 人员伤亡、污染水体、大气 |
| 20 |  | 其他危险货物或污染危害性货物 | 腐蚀性、氧化性、有毒、污染危害性 | 泄漏 | 灼伤人体、污染水体 |
| 21 | 船舶水上修造、拆解作业 | 油船、化学品船 | 有毒、污染危害性 | 燃烧、爆炸、泄漏 | 人员伤亡、污染水体、大气 |
| 22 |  | 其他船舶 | 污染危害性 | 泄漏 | 污染水体 |

二、风险源的分级

风险源分为一级、二级和三级，一级为风险最高级别。

（一）分级原则。

危防类风险源按以下原则进行分级：

1.危防类风险源包括两类，即安全风险类风险源和污染风险类风险源。通过分析风险源所涉及的危险货物的基本特性、环境影响和危害程度，区分风险源是以安全风险为主还是以污染风险为主。如对涉及易燃、易爆危险品、船舶清舱作业等的风险源，容易造成人员伤亡的，划分为安全风险类风险源；对涉及油类、有毒物质等污染危害性货物的风险源，容易造成水体和大气污染的，划分为污染风险类风险源。

2.危防类风险源的级别，主要根据极端情况下风险源的危害后果来判别。一般而言，风险源涉及的货物性质越危险、污染危害性越大、数量越多，对人命安全和环境危害越强、对社会不良影响越大，其风险源级别越高。如对涉及易燃、易爆危险品、船舶清舱作业等的风险源，容易造成群死群伤事故，划分为一级风险源（安全风险类）；对涉及数量较大的油类、毒性较大的散装有毒液体物质运输和作业，容易造成大面积的、严重的水体污染事故和环境敏感资源破坏，也划分为一级风险源（污染风险类）。

（二）分级方法。

1.危防类风险源辨识和分级按表2、表3和表4的分级标准确定。具体而言，沿海辖区危防类风险源的辨识和分级按表2 进行。但是，当污染风险类风险源涉及环境敏感资源时，其最终的风险源等级，应在表2显示的等级基础上，按表4考虑环境敏感因素叠加影响后的等级结果确定。内河辖区危防类风险源的辨识和分级，按表3和表4，依此类推确定。

2.表4中的环境敏感度分级标准如下：

（1） 环境敏感度一级

内河风险源下游5公里范围内有饮用水水源保护区、自来水厂取水口、风景名胜区；或沿海风险源周边半径5公里范围内有重要保护区、风景名胜区。

（2） 环境敏感度二级

内河风险源下游或沿海风险源周边5公里范围内有水产养殖区、天然渔场。

（3） 环境敏感度三级

内河风险源下游或沿海风险源周边5公里范围内有上述类型以外的其他环境敏感资源。

表2  辖区船舶危防类风险源辨识和分级标准（沿海）

| 序号 | 风险源 |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输船舶（按载运危险货物的种类和船舶载重吨分） | 载运散装油类 | 5000载重吨以上 | 1000-5000载重吨 | 1000载重吨以下 |
| 2 |  | 载运散装有毒液体物质 | X类 | Y类 | 其他类 |
| 3 |  | 载运易燃气体 | 全部 |  |  |
| 4 |  | 载运爆炸品 | 全部 |  |  |
| 5 |  | 载运其他危险货物 |  | 全部 |  |
| 6 | 危险货物码头船舶装卸作业 （按码头装卸危险货物的种类和码头靠泊能力分） | 装卸散装油类 | 3万吨及以上 | 1万-3万吨 | 1万吨以下 |
| 7 |  | 装卸散装有毒液体物质 | X类 | Y类 | 其他类 |
| 8 |  | 装卸易燃气体 | 全部 |  |  |
| 9 |  | 装卸爆炸品 | 全部 |  |  |
| 10 |  | 装卸其他危险货物 |  | 全部 |  |
| 11 | 集装箱装箱作业（按装箱的危险货物种类分） |  |  | 爆炸品、易燃气体、剧毒品等危险货物装箱作业 | 其他危险货物装箱作业 |
| 12 | 船舶供受油作业 （按流动加油船、水上加油站最大油料贮存能力分，吨） | 流动加油船油料贮存能力 | 1000吨及以上 | 200～1000吨 | 200吨以下 |
| 13 |  | 水上加油站油料贮存能力 | 1000吨及以上 | 200～1000吨 | 200吨以下 |
| 14 | 残油、油污水接收、清舱作业 | 船舶残油接收作业 |  | 全部 |  |
| 15 |  | 船舶油污水接收作业 |  |  | 全部 |
| 16 |  | 散装有毒液体物质接收作业 |  | 全部 |  |
| 17 |  | 船舶清舱作业 | 全部 |  |  |
| 18 | 液货船水上过驳作业（按过驳的货物种类和船舶载重吨分） | 原油 | 5000载重吨以上 | 1000-5000载重吨 | 1000载重吨以下 |
| 19 |  | 其他危险货物或污染危害性货物 |  | 全部 |  |
| 20 | 船舶修造、拆解作业（按修造拆解的船舶种类分） | 油船、化学品船 |  | 全部 |  |
| 21 |  | 其他船舶 |  |  | 全部 |

表3  辖区船舶危防类风险源辨识和分级标准（内河）

| 序号 | 风险源 |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输船舶（按载运危险货物的种类和船舶载重吨分） | 载运散装油类 | 1000载重吨及以上 | 300-1000载重吨 | 300载重吨以下 |
| 2 |  | 载运散装有毒液体物质 | X类 | Y类 | 其他类 |
| 3 |  | 载运易燃气体 | 全部 |  |  |
| 4 |  | 载运爆炸品 | 全部 |  |  |
| 5 |  | 载运其他危险货物 |  | 全部 |  |
| 6 | 危险货物码头船舶装卸作业 （按码头装卸危险货物的种类和码头靠泊能力分） | 装卸散装油类 | 1000吨以上 | 300-1000吨 | 300吨以下 |
| 7 |  | 装卸散装有毒液体物质 | X类 | Y类 | 其他类 |
| 8 |  | 装卸易燃气体 | 全部 |  |  |
| 9 |  | 装卸爆炸品 | 全部 |  |  |
| 10 |  | 装卸其他危险货物 |  | 全部 |  |
| 11 | 集装箱装箱作业（按装箱的危险货物种类分） |  |  | 爆炸品、易燃气体、剧毒品等危险货物装箱作业 | 其他危险货物装箱作业 |
| 12 | 船舶供受油作业 （按流动加油船、水上加油站最大油料贮存能力分，吨） | 流动加油船油料贮存能力 | 100吨以上 | 20-100吨 | 20吨以下 |
| 13 |  | 水上加油站油料贮存能力 | 300吨以上 | 100～300吨 | 100吨以下 |
| 14 | 残油、油污水接收、清舱作业 | 船舶残油接收作业 |  | 全部 |  |
| 15 |  | 船舶油污水接收作业 |  |  | 全部 |
| 16 |  | 散装有毒液体物质接收作业 |  | 全部 |  |
| 17 |  | 船舶清舱作业 | 全部 |  |  |
| 18 | 液货船水上过驳作业（按过驳的货物种类和船舶载重吨分） | 油类 | 1000载重吨及以上 | 300-1000载重吨 | 300载重吨以下 |
| 19 |  | 散装有毒液体物质 | X类 | Y类 | 其他类 |
| 20 |  | 其他危险货物或污染危害性货物 |  | 全部 |  |
| 21 | 船舶水上修造、拆解作业（按修造拆解的船舶种类分） | 油船、化学品船 |  | 全部 |  |
| 22 |  | 其他船舶 |  |  | 全部 |

表4   考虑环境敏感因素叠加影响的污染风险类风险源等级确定标准

| 环境敏感度分级 表1或表2中的分级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 二级 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 三级 | 一级 | 二级 | 三级 |

备注：本表斜体字显示的等级是在表2或表3风险源等级的基础上，考虑环境敏感因素叠加影响的污染风险类风险源分级标准。

三、风险源监管

安全生产风险管理是在对风险源辨识、评估的基础上，优化组合各种风险管理技术，对风险实施有效控制，妥善处理风险所致结果，以最小成本达到最大安全保障的系列活动。实施风险源监管，应重点落实风险源单位的企业安全与防污染主体责任，建立健全完善的制度和操作规程、有效运行的管理机制，以及可靠的资源保障；要加强现场监督指导，严肃违法行为的处置，促使企业和船舶牢固树立安全生产的理念，自觉养成讲安全、要安全的工作和生活习惯；要加强风险预警，提高风险警戒和管控水平，使事故风险处于可控状态、使事故隐患消灭在萌芽状态。

(一) 关于落实企业主体责任。

落实企业主体责任是风险源管控的重点，局属各单位应督促风险源单位从以下几方面落实企业主体责任：

1.建立健全组织机构，健全企业安全生产责任制，落实安全生产责任部门、人员和职责。

2.制定完善安全管理制度和操作规程，并采取有效措施保证其得到有效执行。

3.建立健全企业安全生产培训机制，加强企业安全生产培训，提高员工安全生产意识和安全生产技能。

4.建立健全企业安全检查和事故隐患排查治理机制，定期开展事故隐患排查和治理工作。

5.按要求制订完善事故应急预案，配备安全与防污染设施设备、应急救援器材、个人防护设备等，并保障其有效、可靠运行。

(二) 关于现场监督检查。

对风险源单位和风险源的监督检查，局属各单位应随风险等级提高相应加大检查频次和检查广度、深度。对运输船舶风险源的监督检查，按运输船舶监管的有关规定执行，应重点关注一级风险源船舶。对危防作业风险源的监督检查，一级风险源每月不少于一次，二级风险源每季度不少于一次，三级风险源每半年不少于一次。

1、对运输船舶风险源的监督检查，应重点检查船载货物涉及的安全与防污染相关问题，包括但不限于以下内容：

（1）船舶适装证书、文书，装载手册、货物特性等安全资料，及相关的油类、货物记录等情况。

（2）船舶及货物安全设备的有效性和可靠性，船舶和设备维护保养情况。

（3）船舶安全管理体系的建立和运行情况。

（4）船员的任职资历，船员对危险货物运输相关知识、技能的掌握情况和实操能力，船员的安全教育培训情况。

（5）船上事故应急设备器材的配备和维护情况，船员对设备器材的熟练使用情况。

（6）事故应急演练情况。

2、对危防作业风险源的监督检查，应包括但不限于以下内容：

（1）风险源单位（或风险源点）组织机构和人员职责情况；

（2）风险源单位（或风险源点）安全与防污染管理制度及操作规程的制定和落实情况，安全隐患排查治理情况。

（3）风险源点安全设施设备、人员防护设备的配备和维护保养情况；

（4）有关从业人员的安全教育培训情况；

（5）应急救援器材、设备、物资的配备和维护情况；

（6）事故应急预案的编制和演练情况。

上述检查可参考《广西海事局重点危防业务监督检查工作指南》进行。

(三)关于风险预警。

在正常时期，应根据风险源风险可控水平，对风险源实施动态监控。出现以下情况，要及时进行预警，对风险源提高警戒，并加大监管力度：

1.因季节性和气候水文条件变化等因素导致风险源风险增大时；

2.风险源发现重大隐患时；

3.重大活动及节假日前和发生可类比的事故后。

(四)关于船舶风险控制。

制定完善相关内部程序，充分利用VTS、AIS、CCTV等手段，对在锚地锚泊、进出港航行和码头靠泊作业的危险货物船舶实施动态监控，对载运危险货物的船舶实施分类标识、分类导航服务、分类监视等差异化监控措施。

(五)关于违法行为处置。

对危防类风险源的安全监管要从严要求，对风险源单位和船舶的违法行为，属于海事监管职责范围内的，要从严处罚；不属于海事监管职责范围内的，要积极向地方政府或有关部门反映，查处其违法行为。

(六) 关于风险源档案的管理。

要按照一源一档的要求，建立船舶危防类风险源数据库。每一风险源档案应包括下列文件、资料：

1.《辖区船舶危防类风险源基本信息表》；

2.风险源涉及的危险化学品安全技术说明书，或危险化学品特性与应急防护措施说明；

3.风险源单位或风险源点（运输船舶除外）安全与防污染管理制度及相关操作规程、风险防控措施、事故应急预案（或应急措施），以及应急救援设备、器材清单；

4.风险源海事监管措施以及现场监督检查记录；

5.风险源事故隐患排查治理相关资料。

当风险源数据库的数据和资料发生变化时应及时更新，并于每年6月30日、12月30日前报局危管防污处。