桂林市大件垃圾管理办法

第一章 总则

第一条 为完善大件垃圾回收利用管理，加强专项固体废物污染防治工作，创造整洁、优美、文明的城市环境，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市市容和环境卫生管理条例》《广西壮族自治区固体废物污染环境防治条例》《城市生活垃圾管理办法》《桂林市城市市容和环境卫生管理条例》等相关法律法规规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于我市六城区范围内因日常生活所产生的大件垃圾的投放、收集、运输、处置及其监督管理等活动。

工业生产活动中产生的大件垃圾、废旧家用电器、电子产品的处理不适用本办法。

第三条 本办法所称大件垃圾，是指在日常生活中产生的重量超过5千克，或者体积超过0.2立方米，或者长度超过1米，且整体性强、需拆解处理的废旧家具以及其他大件垃圾。

前款所称废旧家具主要包括：床架、床垫、沙发、桌子、椅子、衣柜、书柜等具有坐卧、贮藏、间隔等功能的废旧生活和办公器具等；其他大件垃圾是指除废旧家具以外的大件生活垃圾，主要包括厨房用具、卫生用具、行走车辆以及用金属、橡胶、皮革、装饰板等不同材料制成的大件物品。

第四条 市市容环境卫生行政主管部门（以下简称“市主管部门”）负责全市大件垃圾投放、收集、运输、处置的监管工作，并负责本办法的具体组织实施。其主要职责如下：

（一）编制大件垃圾收运处置专项规划，统筹协调全市大件垃圾收运、处置设施布局；

（二）制定大件垃圾收运、处置相关技术规范，并组织实施；

（三）指导、协调、监督、检查各城区的大件垃圾回收监管工作；

（四）建设大件垃圾处置设施；

（五）监督大件垃圾收运、处置设施的运营，检查大件垃圾收运、处置台账，依法查处违规处置大件垃圾的行为。

第五条 城区市容环境卫生行政主管部门（以下简称“城区主管部门”）具体负责辖区范围内大件垃圾投放、收集、运输、处置工作，其主要职责如下：

（一）统筹建设辖区大件垃圾投放点、集散点；

（二）监督检查辖区大件垃圾的收集、运输情况，进行全过程跟踪管理；

（三）依法查处辖区内违规投放、处置大件垃圾的行为。

第六条 鼓励社会资本参与大件垃圾收集、运输和处置，推动城市智慧环卫系统研发和建设，通过电话预约和网络预约促进大件垃圾收集线上平台与线下物流实体相结合，提高大件垃圾收集效率和管理水平。

第七条 市、城区主管部门应当充分利用各类宣传渠道，广泛发布大件垃圾预约回收信息，明确预约主体、回收方式和处置单位。

第二章 大件垃圾的投放、收集、运输和处置

第八条 城区主管部门应当设置大件垃圾投放点，并设置相应的标志标牌、围挡遮护等设施。新建小区、商业综合体等场所应当配套建设大件垃圾投放点。

因客观条件限制无法设置大件垃圾投放点的，应当在辖区垃圾转运站周边设置集散点，并向市主管部门报备。

第九条 城区应当根据大件垃圾产生量与收集频率确定大件垃圾集散点规模，保证至少设置1处大件垃圾集散点，提供大件垃圾暂存中转等功能。

集散点应当符合以下要求：

（一）具备遮风挡雨设施，做到无暴露，保持集散点以及周边环境整洁；

（二）合理规划存储区域，控制大件垃圾叠放高度，多层叠放高度不得超过3米；

（三）合理设置集散设施，方便专用运输车辆装卸；

（四）设置计量系统，详细统计进场以及外运的物料数据信息；

（五）可搭建大件垃圾二次流通平台，鼓励废旧家具等修复再使用。

集散点原则上允许进行简单拆解大件垃圾，但严禁进行大件垃圾资源化处理。

第十条 单位和个人应当将大件垃圾投放至大件垃圾投放点、集散点、处置场所或者通过电话预约城区环卫作业部门、环卫市场化公司进行清运。

第十一条 市主管部门应当公布大件垃圾处置场所、各城区环卫作业部门和环卫市场化公司的具体位置、联系方式。

城区主管部门应当制定辖区大件垃圾收集方案，公布辖区内投放点、集散点具体位置以及预约电话。

第十二条 大件垃圾收集、运输单位应当将大件垃圾与其他生活垃圾分别收集，严禁混入危险废物，并按照规定时间运输至大件垃圾处置场所。

第十三条 大件垃圾运输车辆应当采用密闭式车辆，条件不具备的应当采取有效的覆盖措施。运输过程中不得将大件垃圾随意丢弃。

运输含有有毒有害物质的大件垃圾车辆应当有防雨和防渗漏设施，并采取适当的包装措施，避免在运输过程中一些易破碎大件垃圾破损或者有毒有害物质的泄漏、释出。

第十四条 积极推进收集、运输、处置一体化，鼓励大件垃圾处置单位参与收集、运输。

第十五条 市主管部门应当根据大件垃圾产量和处理方式统一规划布局大件垃圾处置场所（可以兼具集散点功能）。

大件垃圾处理设施应当参照《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T47—2016）的有关规定进行设置。

对大件垃圾进行拆解后的产物应当按照木质材料、金属、海绵、塑料、皮革、织物等不同性质分类集中打包，设置计量系统，详细统计进、出场的物料数据信息；含有毒有害的物质应当单独分离，交由具备专业资质的单位集中处理。

第十六条 大件垃圾的处置应当按照国家有关规定和技术标准进行。大件垃圾处置单位应当遵守以下规定：

（一）按照规定接收大件垃圾，并分类存放、处理大件垃圾，严禁不经拆解或者分类将大件垃圾直接全部破碎、混合处理；

（二）按照要求配备合格的管理人员和操作人员；拆解时应当保持含有毒有害物质的零部件完整，避免污染；严格处置处理过程中产生的污水、废渣、粉尘等，防止二次污染；

（三）在市主管部门指导和监督下，安装、运行在线视频监控设备并与主管部门联网，且不得擅自拆除、改装、闲置或者损毁；

（四）按照规定设置室内、外消防系统，符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）和《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140—2005）的有关规定；制定安全管理制度以及应急预案，应对设施故障、事故等突发事件；

（五）具备条件的（如用地许可），可以配套建设参观、宣传设施，在规定的开放日接待社会公众；主动公布大件垃圾处理动态，配合社会监督。

第十七条 大件垃圾应当按照不同类别分类处理，针对不同拆解产物，采用适宜技术工艺进行资源化处理，最大化实现资源利用；现有技术无法达到利用要求或者受城市产业布局限制时，应当交由具备相应处理利用资质或者能力的资源回收企业进行资源再生利用。

第十八条 拆解之后无再生利用价值的可燃物，应当交由具备相应处理资质或者处理能力的单位进行焚烧、热解处置。

残余物主要为灰渣和清洗淤泥等，应当集中收集，运至垃圾填埋场或者焚烧场进行无害化处置。

第三章 监督管理

第十九条 市、城区主管部门应当推动建设大件垃圾预约回收公共服务平台，提供大件垃圾收运处理报价查询、预约大件垃圾收运处理企业上门收运等功能，为市民提供公开透明的服务价格信息和便捷的上门回收服务。

第二十条 市、城区主管部门应当向社会公布举报和投诉电话。任何单位和个人发现违反本办法的行为，均有权向主管部门举报、投诉。举报或者投诉的受理部门应当及时调查和依法处理，并将调查、处理结果告知举报人或者投诉人。

第四章 法律责任

第二十一条 违反本办法第十条规定，未将大件垃圾投放至指定地点或者交由收集、运输单位清运的，依照《广西壮族自治区固体废物污染环境防治条例》第五十六条规定，由城区主管部门责令改正；情节严重的，对单位处五万元以上二十万元以下罚款，对个人处一百元以上一千元以下罚款。

第二十二条 违反本办法第十三条规定，大件垃圾运输车辆未采用密闭式车辆或者未进行有效的覆盖的，依照《桂林市城市市容和环境卫生管理条例》第五十六条规定，由市主管部门责令改正，处二百元以上二千元以下罚款。

大件垃圾运输单位在运输过程中将大件垃圾随意丢弃的，依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十一条规定，由市主管部门责令改正，没收违法所得，对单位处五万元以上五十万元以下罚款；对个人处一百元以上五百元以下罚款。

第二十三条 违反本办法第十八条规定，大件垃圾处置单位未严格处置处理过程中产生的污水、废渣、粉尘等，造成二次污染的，由生态环境行政主管部门依照相关规定予以处罚；造成损失的，依法承担赔偿责任。

第五章 附则

第二十四条 本办法所指有毒有害物质是大件垃圾中含有对人体健康或者自然环境造成直接、潜在危害的，需要特殊处理的物质，包括铅（Pb）、汞（Hg)、镉（Cd）、六价铬（Cr6+）、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）以及国家规定的其他有毒有害物质。

第二十五条 本办法由市城管委负责解释。

第二十六条 各县（市）人民政府可以参照本办法执行。

第二十七条 本办法自印发之日起施行，有效期5年。